信息管理学院机房网络设备技术参数

| 序号 | 项目、品名 | 规格型号 | 材质、参数、性能要求 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | S5120-52P-SI | 产品性能：交换容量336Gbps/3.36Tbps，整机转发性能87Mpps/144Mpps； 下行端口：48 个 10/100/1000Base-T； 上行端口：4个1000Base-X； |  | 2 |
| 2 | 双绞线 | CAT6 | 电缆铜芯线径：0.575±0.005mm； 无氧圆铜线：纯度99.99%； |  | 34 |
| 3 | 水晶头 | CAT6 | 国标；六类；无氧铜； |  | 9 |
| 4 | 网络机柜 | W26422 | 材料：SPCC优质冷扎钢板制作； 厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm； 表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； |  | 2 |
| 5 | 电源插排 | TS | 插孔数量：6位；额定电压：250V；额定功率：2500W；线板线长：3米； |  | 46 |
| 6 | 电源线 | BV3*2.5 | 国标；BV3*2.5； |  | 100 |
| 7 | 电源线 | YJV5*10 | 国标；YJV5*10； |  | 60 |
| 8 | 桥架 | 200*100 | 国标；200*100； |  | 60 |
| 9 | 强电配电箱 | 20回路（漏保） | 国标；20回路（漏保）； |  | 2 |
| 10 | 强电插座 | G07Z104 | 国标；G07Z104； |  | 46 |
| 11 | 辅材 | 定制 | 国标；定制； |  | 3 |
| 12 | 实施费用 | 定制 | 国标；定制；打标等； |  | 2 |