- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 2 | 台 | 详见主要设备技术规格要求 |
| 2 | 网管型交换机 | 1 | 台 | 详见主要设备技术规格要求 |
| 3 | 双绞线 | 10 | 箱 | 详见主要设备技术规格要求 |
| 4 | 水晶头 | 5 | 盒 | 详见主要设备技术规格要求 |
| 5 | 交换机柜 | 1 | 个 | 详见主要设备技术规格要求 |
| 6 | 电源插排 | 40 | 个 | 详见主要设备技术规格要求 |

- 2、产品特点及产品参数

- 2.1、接入交换机

- 2.1.1、产品特点

- 灵活的以太组网

- ►不仅支持传统的 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，还支持SEP 智能以太保护技术和业界最新的以太环网标准 ERPS。SEP 是一种专用于以太链路层的环网协议，适用于半环、整环、级联环等各种组网，其协议简单可靠、维护方便，并提供 50ms 的快速业务倒换。ERPS 是 ITU-T 发布的 G.8032 标准，该标准基于传统的以太网 MAC 和网桥功能，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换。

- ►支持 SmartLink 功能。通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。

- ►该系列交换机支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障。

- 多样的安全控制

- ►支持 MAC 地址认证和 802.1x 认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的dot1X、MAC 认证和混合认证；支持基于 VLANIF 接口粒度的 Portal 认证。

- ►支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood；用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等等。

- ►支持通过建立和维护 DHCP Snooping 绑定表，对不符合绑定表项的非法报文直接丢弃。利用 DHCPSnooping 的信任端口特性，还可以保证 DHCP 服务器的合法性。

- ►支持 ARP 表项严格学习功能，可以防止因 ARP 欺骗攻击将交换机 ARP 表项占满，导致正常用户无法上网。

- 轻松的运行维护

- ►支持简易运维方案，提供新入网设备安装、故障设备更换免配置、开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，大大降低了运维成本。支持 SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；支持 RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。

- ►支持 Easy Deploy 功能，Commander 交换机收集下挂 Client 的拓扑信息，并基于拓扑保存 Client 对应的启动信息；支持 Client 免配置更换。支持对 Client 批量下发配置和脚本，并支持对配置下发结果进行查询。Commander 交换机支持收集并显示整网能耗信息。

- ►支持 GVRP，实现 VLAN 的动态分发、注册和属性传播，减少手工配置量，保证配置正确性。支持 MUX VLAN 功能，MUX VLAN 分为主 VLAN 和从 VLAN，从 VLAN 又分为互通型从 VLAN 和隔离型从 VLAN。主 VLAN 与从 VLAN 之间可以相互通信；互通型从 VLAN 内的端口之间互相通信；隔离型从 VLAN 内的端口之间不能互相通信。 支持VCMP，VLAN 集中管理协议；支持 VBST，VLAN 生成树协议。

- ►设备可以前面板单面维护，简化了运维，而且机柜的摆放更加灵活，可以灵活选择机柜靠墙放置或者机柜背靠背放置，满足客户机柜深度小、机房空间有限的需求，并为客户节省空间。

- 智能运维

- ►支持 Telemetry 技术，提供实时设备数据采集并上送至网络分析器 CampusInsight，CampusInsight 通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效的定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。

- ►支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index, eMDI）特性，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至 CampusInsight 平台，由平台结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。

- 智能堆叠

- ►支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。

- ►堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份，提高了设备级的可靠性；通过跨设备的链路聚合功能，提高了链路级的可靠性。

- ►提供了强大的网络扩展能力，通过增加成员设备，可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。

- ►简化了配置和管理，堆叠形成后，多台物理设备虚拟成为一台设备，用户可以通过任何一台成员设备登录堆叠系统，对堆叠系统所有成员设备进行统一配置和管理。

- ►该系列交换机支持电口堆叠，简单构建堆叠系统，成本低。

- 精准的网流分析

- ►支持 sFlow 功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表，为企业用户的日常维护提供了极大的方便。

- 云管理

- ►通过云管理平台可进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX。

- ►支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换，实现平滑演进的同时保护客户投资。

- 2.1.2、产品参数

| 功能及指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，整机转发性能≥87Mpps/144Mpps，以官网公布信息为准 |
| 下行端口 | ≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 |
| 上行端口 | ≥4个1000Base-X以太网光端口 |
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLANs、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 路由特性 | 支持静态路由，支持RIP、RIPng协议，支持OSPF协议 |
| MAC 特性 | ≥16K MAC、支持MAC地址自动学习和老化、支持静态、动态、黑洞MAC表项、支持源MAC地址过滤、支持接口MAC地址学习个数限制 |
| 管理和维护 | 支持智能堆叠 iStack、支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）、支持 Telnet 远程配置、维护、支持 SNMPv1/v2c/v3、支持 RMON、支持 eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性、支持 HTTPS、支持 LLDP/LLDP-MED、支持系统日志、分级告警、支持 802.3az 能效以太网 EEE； |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）、LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）、VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） |
| 超级虚拟交换网 | 支持作为SVF client零配置即插即用、支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发、client支持独立运行 |
| 组播 | 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM、支持 MLD v1/v2 及 MLD v1/v2 Snooping、支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制、支持捆绑端口的组播负载分担、支持可控组播、支持基于端口的组播流量统计； |
| IPv6 特性 | 支持 ND（Neighbor Discovery）、支持 PMTU、支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、四层端口、协议类型等 ACL； |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制、支持报文重定向、支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能、每端口支持 8 个队列、支持 WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法、支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记、支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能、支持基于队列限速和端口整形的功能； |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击、支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、支持 MFF、支持黑洞 MAC 地址、支持 MAC 地址学习数目限制、支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制、支持 AAA 认证、支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式、支持 SSH V2.0、支持 HTTPS、支持 CPU 保护功能、支持黑名单和白名单、支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping、支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping、支持用户认证点和策略执行点分离 |
| 外形尺寸mm（宽×深×高） | 442×220×43.6 |
| 输入电压 | 100V-240V AC，50~60Hz |
| 功耗 | ≤47.3W |
| 工作温度 | -5℃～45℃ （0-1800m） |
| 工作湿度 | 5%~95% |
| 散热方式 | 风扇散热，风扇转速智能调节 |
| 售后服务： | 提供二年以上原厂免费保修及售后服务 |

- 2.2、网管型交换机

- 2.2.1、产品特点

- 灵活的以太组网

- ►不仅支持传统的 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，还支持SEP 智能以太保护技术和业界最新的以太环网标准 ERPS。SEP 是一种专用于以太链路层的环网协议，适用于半环、整环、级联环等各种组网，其协议简单可靠、维护方便，并提供 50ms 的快速业务倒换。ERPS 是 ITU-T 发布的 G.8032 标准，该标准基于传统的以太网 MAC 和网桥功能，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换。

- ►支持 SmartLink 功能。通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。

- ►该系列交换机支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障。

- 多样的安全控制

- ►支持 MAC 地址认证和 802.1x 认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的dot1X、MAC 认证和混合认证；支持基于 VLANIF 接口粒度的 Portal 认证。

- ►支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood；用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等等。

- ►支持通过建立和维护 DHCP Snooping 绑定表，对不符合绑定表项的非法报文直接丢弃。利用 DHCPSnooping 的信任端口特性，还可以保证 DHCP 服务器的合法性。

- ►支持 ARP 表项严格学习功能，可以防止因 ARP 欺骗攻击将交换机 ARP 表项占满，导致正常用户无法上网。

- 轻松的运行维护

- ►支持简易运维方案，提供新入网设备安装、故障设备更换免配置、开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，大大降低了运维成本。支持 SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；支持 RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。

- ►支持 Easy Deploy 功能，Commander 交换机收集下挂 Client 的拓扑信息，并基于拓扑保存 Client 对应的启动信息；支持 Client 免配置更换。支持对 Client 批量下发配置和脚本，并支持对配置下发结果进行查询。Commander 交换机支持收集并显示整网能耗信息。

- ►支持 GVRP，实现 VLAN 的动态分发、注册和属性传播，减少手工配置量，保证配置正确性。支持 MUX VLAN 功能，MUX VLAN 分为主 VLAN 和从 VLAN，从 VLAN 又分为互通型从 VLAN 和隔离型从 VLAN。主 VLAN 与从 VLAN 之间可以相互通信；互通型从 VLAN 内的端口之间互相通信；隔离型从 VLAN 内的端口之间不能互相通信。 支持VCMP，VLAN 集中管理协议；支持 VBST，VLAN 生成树协议。

- ►设备可以前面板单面维护，简化了运维，而且机柜的摆放更加灵活，可以灵活选择机柜靠墙放置或者机柜背靠背放置，满足客户机柜深度小、机房空间有限的需求，并为客户节省空间。

- 智能运维

- ►支持 Telemetry 技术，提供实时设备数据采集并上送至网络分析器 CampusInsight，CampusInsight 通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效的定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。

- ►支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index, eMDI）特性，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至 CampusInsight 平台，由平台结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。

- 智能堆叠

- ►支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。

- ►堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份，提高了设备级的可靠性；通过跨设备的链路聚合功能，提高了链路级的可靠性。

- ►提供了强大的网络扩展能力，通过增加成员设备，可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。

- ►简化了配置和管理，堆叠形成后，多台物理设备虚拟成为一台设备，用户可以通过任何一台成员设备登录堆叠系统，对堆叠系统所有成员设备进行统一配置和管理。

- ►该系列交换机支持电口堆叠，简单构建堆叠系统，成本低。

- 精准的网流分析

- ►支持 sFlow 功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表，为企业用户的日常维护提供了极大的方便。

- 云管理

- ►通过云管理平台可进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX。

- ►支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换，实现平滑演进的同时保护客户投资。

- 2.2.2、产品参数

| 功能及指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，整机转发性能≥108Mpps/126Mpps，以官网公布信息为准 |
| 下行端口 | ≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 |
| 上行端口 | ≥4个万兆SFP+光端口 |
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLANs、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 路由特性 | 支持静态路由，支持RIP、RIPng协议，支持OSPF协议 |
| MAC 特性 | ≥16K MAC、支持MAC地址自动学习和老化、支持静态、动态、黑洞MAC表项、支持源MAC地址过滤、支持接口MAC地址学习个数限制 |
| 管理和维护 | 支持智能堆叠 iStack、支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）、支持 Telnet 远程配置、维护、支持 SNMPv1/v2c/v3、支持 RMON、支持 eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性、支持 HTTPS、支持 LLDP/LLDP-MED、支持系统日志、分级告警、支持 802.3az 能效以太网 EEE； |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）、LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）、VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） |
| 超级虚拟交换网 | 支持作为SVF client零配置即插即用、支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发、client支持独立运行 |
| 组播 | 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM、支持 MLD v1/v2 及 MLD v1/v2 Snooping、支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制、支持捆绑端口的组播负载分担、支持可控组播、支持基于端口的组播流量统计； |
| IPv6 特性 | 支持 ND（Neighbor Discovery）、支持 PMTU、支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、四层端口、协议类型等 ACL； |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制、支持报文重定向、支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能、每端口支持 8 个队列、支持 WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法、支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记、支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能、支持基于队列限速和端口整形的功能； |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击、支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、支持 MFF、支持黑洞 MAC 地址、支持 MAC 地址学习数目限制、支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制、支持 AAA 认证、支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式、支持 SSH V2.0、支持 HTTPS、支持 CPU 保护功能、支持黑名单和白名单、支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping、支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping、支持用户认证点和策略执行点分离 |
| 外形尺寸mm（宽×深×高） | 442×220×43.6 |
| 输入电压 | 100V-240V AC，50~60Hz |
| 功耗 | ≤47.3W |
| 工作温度 | -5℃～45℃ （0-1800m） |
| 工作湿度 | 5%~95% |
| 散热方式 | 风扇散热，风扇转速智能调节 |
| 售后服务： | 提供二年以上原厂免费保修及售后服务 |

- 2.3、双绞线

2.3.1、产品特点：

- ►Data cable, U/UTP, Category 5e, AWG24，防火等级：CM

- ►具有高品质电气性能及机械性能的Cat.5e数据铜缆，满足ISO/IEC 11801，IEC61156-5，EN 50173-1和EN 50288-3-1的标准要求

- ►根据标准GB 50311、ISO/IEC 11801和EN 50173-1要求，兼容目前所有的连接硬件

- ►满足TIA/EIA-568-B.2-1 Category 5e 150MHz带宽测试要求，提供额外的性能和带宽上的预留，最小有3dB性能预留至155MHZ，从而保证100MHz以上的应用要求

- ►信号的平衡即控制了电磁干扰也控制了噪音的影响

- ►紧护套式护套结构，提升线缆性能

- ►传输性能符合并超过TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801：2002、EN50173-1：2003等规范对超五类非屏蔽电缆所规定的PS NEXT、ELFEXT、延迟差异以及传输延迟等验证测试指标

- ►精确的不同对绞电缆扭绞节距匹配和平衡设计，减小近端串扰损耗（NEXT），通过严格的四连接点信道测试要求

- ►电缆直径：5.0±0.2mm，最小弯曲半径为10倍电缆外径，带宽达到并超越155MHz的行业标准要求，并充分预留性能余量

2.3.2、产品参数：

| 物理特性： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆铜芯线径： | 0.51±0.005mm，符合美国AWG24线规 |  |  |
| 无氧圆铜线： | 纯度99.99% |  |  |
| 最大牵引拉力： | 87N |  |  |
| 弯曲半径 | 牵引时： |  | ≥ 44 mm |
|  | 固定时： |  | ≥ 22 mm |
| 燃烧性能： | IEC332.1, VW1, IEC332.3 或按护套类型 |  |  |
| 温度范围 | 安装温度： |  | -10℃～+50℃ |
|  | 工作温度： |  | -20℃～+60℃ |
| 电气性能： |  |  |  |
| 特性阻抗： |  | （f：1-155MHz）100±15 Ω |  |
| 最大直流电阻不平衡： |  | ≤ 2.5% |  |
| 不平衡电容： |  | ＜330 pF/100m |  |
| 工作电容： |  | 5.6nf/100m |  |
| 传输速率： |  | 70% |  |
| 传输延迟： |  | 501ns/100m |  |
| 延迟偏差： |  | （max）45ns/100m |  |
| 额定传输速率（NVP）： |  | 69% |  |
| 售后服务： |  | 提供二年以上原厂免费保修及售后服务 |  |

- 2.4、水晶头

2.4.1、产品特点：

- ►8-pin RJ45 插头, IP20, Cat.5e 非屏蔽

- ►可以连接以下属性的数据线缆:

- ►实芯铜线线径0.40 mm ~ 0.64 mm, AWG 24/1 ~ AWG 23/1

- ►多股铜线线径0.48 mm ~ 0.67 mm, AWG 26/7 ~ AWG 23/7

- ►电缆外径5.0 mm ~ 8.5 mm

- ►防护等级IP20

- ►手柄部位采用半圆形设计，手感光滑且弹性好

- ►符合标准：

- 传输性能超过ANSI/TIA 568-C.2、IEC 60603-7-3 (Cat.5/5e)等超五类标准

- ISO/IEC 11801：2002/Amd.1：2008 and Amd.2：2010 (Class D, 100 MHz)

- EN 50173-1：2007

- UL94 V-0、UL94 V-2

2.4.2、产品参数：

| 电气性能 |  |
| --- | --- |
| UL应用 | 最大250 VOL TS AC |
| 介质耐电压（V） | 1000 VOL TS AC |
| 绝缘阻抗 | 100 百万欧姆 |
| 终端阻抗 | 在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗 |
| 物理特性 |  |
| 拉力测试 | ≥20磅 |
| 耐力测试 | ≥200次插拔测试 |
| 塑胶壳体 | 聚碳酸酯，符合UL94 V-0 or UL94 V-2要求 |
| 颜色 | 透明 |
| 金属插片 | 铜合金 |
| 导体规格 | 多股线 or 单股线，24AWG~26AWG |
| 芯线直径 | φ0.96 mm~φ1.02 mm |
| 镀金层 | 3μ” ~ 50μ”（不同规格可选） |
| 售后服务： | 提供二年以上原厂免费保修及售后服务 |

- 2.5、交换机柜

2.5.2、产品特点：

- ►符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.

- ►框架结构，承重达60KG;

- ►快开侧门，方便安装和维修;

- ►可关闭的上部和下部走线通道;

- ►壁挂、落地两种可选安装方式;

- ►落地安装时可以选配支脚或脚轮;

- ►可选装轴流风机;

- ►方便快速的挂墙安装方式.

- ►主要材料:

- ►SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm.

- ►表面处理:

- ►脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.

2.5.2、产品参数：

- ►12U；

- ►前门为5mm厚白色钢化玻璃前门，侧门支持快拆；

- ►机柜顶部，底部开丰富进线孔；

- ►M6卡式方螺母10颗，M6*12内六角B头钉10颗；

- ►内六角T型扳手一只；

- ►提供二年以上原厂免费保修及售后服务

- 2.6、电源插排

2.6.1、产品特点：

- ►新国标插排；

- ►儿童保护门；

- ►防误插功能；

- ►触点开关；

- ►3C认证插头；

- ►整体阻燃外壳；

2.6.2、产品参数：

- ►插孔数量：≥6位（2向或3向）；

- ►额定电压：≥250V；

- ►额定功率：≥2500W；

- ►线板线长：≥3米；

- ►提供二年以上原厂免费保修及售后服务